Управление по обеспечению деятельности противопожарно-спасательной службы Московской области . Методические рекомендации «Очистка прудов и других водоемов» г. Люберцы

Очистка прудов и других водоемов

Водоем – это сбалансированная экосистема, в которой действуют механизмы самоочищения. Это естественное состояние биологического баланса водоема, пруда или озера может быть нарушено как в результате естественного старения водоема, накапливания в водоеме естественной органики: листвы, веток, экскрементов рыб и водоплавающих птиц, отмерших водных растений, так и в результате интенсивного загрязнения водоема органическими веществами и питательными (биогенными) элементами: мусор, ливневые сточные воды, нанос с полей и дорог, плохо очищенные сточные воды, канализация, удобрения в изобилии доставляют в водоем органику. Так же существует проблема загрязнения водоемов нефтепродуктами, хозяйственно-бытовыми и промышленными стоками приводят к нарушению естественной жизнедеятельности гидросистемы, к уменьшению биологического разнообразия и делает водоем опасным для прибрежных экосистем и невозможным использовать для отдыха.

На дне водоемов в течение времени естественным образом накапливается ил, вода начинает «цвести». Во избежание этого рекомендуется проводить хотя бы раз в 10 лет полную чистку водоема и раз в год санитарную очистку дна, прореживание растительности вокруг, уборку мусора.

Сезоном очистки водоемов, как правило, считается конец весны - начало лета, так как за зимний период времени, накопившиеся органические вещества начинают процесс разложения, что приводит к заиливанию водоема. Необходимо понимать, что очистка водоема от ила - это важнейшая работа, так как заиливание или же зарастание водной глади растительностью приводит к нарушению сбалансированной системы водоема. Так же кроме самой очистки водоема требуется время от времени укреплять берега, что бы предотвратить процессы размывания. Если очистку проводить регулярно, то можно будет избежать таких негативных моментов как, цветение воды, появление неприятных запахов.

Очистка прудов и водоемов от ила, природных загрязнений или результата жизнедеятельности человека - мероприятия необходимые для качественной и безопасной эксплуатации природного или искусственного водоема любого объема, области использования и ландшафта.

Техногенные загрязнения водоемов нефтепродуктами, хозяйственно-бытовыми и промышленными стоками приводят к нарушениям естественной жизнедеятельности гидроэкосистемы, его эвтрофикации, уменьшению биологического разнообразия и делает водоем опасным для прибрежных экосистем и невозможным использовать для отдыха. Эти загрязнители накапливаются в донных отложениях водоемов. В течение летнего сезона донные осадки прогреваются и микроорганизмы илов высвобождают эти вещества, которые немедленно вызывают цветение микроводорослей. Бурное цветение водорослей приводит к быстрому истощению запаса биогенов, а это приводит к массовой гибели микроводорослей, которым не хватает для питания биогенов. Разложение огромного количества органического вещества водорослей за короткий период времени ведет к падению концентрации растворенного в воде кислорода, а это вызывает замор рыбы и, как итог, приводит к гниению воды. Кроме того, цветение водоема, вызванное синезелеными водорослями, делает водоем слишком ядовитым для большинства организмов.

Этап подготовительных работ:

-  проводится изучение гидрогеологических характеристик водоема, его морфологических параметров (глубины, рельефа дна), отбор проб воды и иловых отложений для лабораторного анализа на предмет химического загрязнения.

- в результате биотестирования производится отбор живых организмов водоема: беспозвоночных, фитопланктона, моллюсков и пр. На основании специально проведенного анализа устанавливается степень загрязнения водоема (сапробная валентность): воды и иловых отложений, – и назначается комплекс мероприятий для восстановления экосистемы.

Этап технической реабилитации водоема:

- в зависимости от размеров водоема, наличия гидротехнических сооружений, гидрогеологических характеристик местности и ряда других обстоятельств, определяется необходимость в механической очистке ложа водоема от иловых отложений:

- подъем и удаление топляка, затопленных предметов и конструкций;

- расчистка и формирование берегового уреза;

- удаление укоренившегося и плавающего ростительно-дернового слоя;

- удаление пульпы (биомассы, ила, грунта) в карты намыва на расстояние до 1,5 км;

- уборка подводных камней и завалов;

- удаление камыша и тростника, обработка дна водоема спецматериалами, препятствующими их прорастанию;

- расчистка и формирование берегового уреза;

Этап биологической реабилитации:

- природный водоем представляет собой сбалансированную экосистему, в которой действуют механизмы самоочищения. Самоочищение воды в водных экосистемах происходит в результате протекающих физико-химических и биологических процессов с участием гидробионтов: растений и живых организмов. Одним из достаточно эффективных методов улучшения качества воды в водоемах служит технология, основанная на восстановлении гидробионтов-фильтраторов, к которым относятся:

- прибрежные и водные растения-макрофиты;

- беспозвоночные;

- бентос (сообщество донных организмов);

- микроогранизмы на взвешенных частицах.

Очистка водоемов производится следующими способами: механизированным, гидромеханизированным, взрывным и ручным.

Наибольшее распространение получили механизированный и гидромеханизированный способы очистки пруда от донных отложений.

Взрывной способ применяют достаточно редко, в основном при расчистке перекатов на реках для поддержания судоходных глубин, ручной способ очистки пруда — в основном для селективной добычи илов и сапропелей для целей медицины.

Донные отложения в водных объектах чаще разрабатывают механизированным способом с производством земляных работ «насухо», а также черпанием из-под воды и гидромеханизированным способом с производством земляных работ в обводненных забоях.

Очистка реки или пруда механизированным способом с производством земляных работ «насухо» требуется предварительное их опорожнение, отвод вновь поступающей воды и проведение мероприятий по осушению донных отложений с нарезкой дренажных траншей и водоотводных каналов.

текст
текст

После подготовки к производству очистки пруда «насухо» приступают к разработке донных отложений одноковшовым экскаватором на гусеничном ходу, выполненном в болотной модификации. Чтобы очистить водоем без их опорожнения, используют два основных способа: малые заиленые водоемы шириной не более 150 м можно очищать канатно-скреперными установками.

Второй способ - очистка землесосными снарядами. Способ включает разработку донных отложений засасыванием из-под воды, гидротранспортирование по системе пульпопроводов и намыв их в гидроотвал — илохранилище.

текст
тектс

Для восстановления прудов и небольших озер обычно применяется механическая очистка: сперва откачивают воду, затем механически удаляют донные осадки, после чего, выстилают дно специальной водоупорной глиной - если это необходимо, покрывают дно песком и гравием и вновь наполняют водоем водой.

Реконструкция естественных водоемов

| № | Наименование работ | Единица измерения | Стоимость в руб. | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выезд специалиста, консультация | 1 выезд | 2000-3500 | В зависимости от удаленности от Москвы |
| 2 | Обследование водоема (включает обмер водоема, замер глубин, оценку существующей растительности, фотофиксацию, подготовку технического задания) | м2 | 33 |  |
| 3 | Проект реконструкции водоема (включает план, конструктивные разрезы, ведомость материалов, смету) | комплект | от 20000 | В зависимости от объема работ |
| 4 | Анализ воды | проба | от 3000 |  |
| 5 | Откачка воды | м2 | от 30 |  |
| 6 | Очистка водоема от излишней растительности | м2 | от 190 |  |
| 7 | Очистка водоема от донных отложений | м2 | от 300 |  |
| 8 | Формирование берегов (откосов) | м.пог. | от 285 |  |
| 9 | Углубление дна | м2 | от 750 | По сухому дну |
| 10 | Берегоукрепительные работы | м.пог. | от 2900 | В зависимости от выбранного типа конструкции берегоукрепления |

Список используемой литературы:

- Федеральный закон Российской Федерации от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

- Федеральный закон Российской Федерации от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»,

- Федеральный закон Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

- Закон Московской области от 22.05.2001 № 36-О3 «О пожарной безопасности в Московской области».

- Свод правил СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

- СанПиН 3907-85. Санитарные правила проектирования, строительства и эксплуатации водохранилищ

- СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

- Противопожарная защита сельскохозяйственных предприятий В.И. Смирнов, Россельхозиздат, 1976.

- Противопожарное водоснабжение в сельской местности. О.М. Курбатский, Е.Н. Иванов, 1971